表名RANCM-sdrPlan_PLAT填写规则

- sheet“ManagedElement”填写要求（制式扩容时填写）

-该sheet是网元数据，每个站都是一行，只有扩容数据与网元制式不一致的时候填写（如：TDD站点扩容FDD，或者FDD站点扩容TDD），如正常软硬扩不用填写

因是扩容原有站点数据，因此在A列应该是M（修改）网元制式

- F列参数名mimType：填写对应模版表<网元配置数据-ManagedElement>

- G列参数名mimVersion：填写对应模版表<网元配置数据-ManagedElement>

- H列参数名RADIOMODE：填写对应模版表<网元配置数据-ManagedElement>

- I列参数名SWVERSION：填写对应模版表<网元配置数据-ManagedElement>

- AI列参数名RUNRADIOMODE：填写和H列一致

2. sheet“Equipment”填写要求

- 该sheet是板BBU单板硬件信息，扩容单板在对应槽位填写单板型号,制式,单板功能模式

因是扩容原有站点数据，因此在A列应该是M（修改）BBU单板信息

- 各列填写规则：

- 扩容单板对应列xxx：填写对应模版表填写对应模版表<网元配置数据-Equipment>

- 3、sheet“RU”填写要求

-该sheet是RRU数据，新增几台RRU就填写几行，不新增RRU不填写

因扩容RRU原数据没有，因此在A列应该是A（新增）RRU数据，填写方式与开通数据一样

- 扩容RRU型号及对应功能模式：填写对应模版表填写对应模版表<网元配置数据-RU>

-还有一种情况8T设备F1F2A扩容满的情况需要做双光纤，N列connectModeWithUpRack：填写-多光纤负荷分担[2]

- sheet“FiberDevice”填写要求

-该sheet是修改基带板连接RRU端口速率及光口协议，新增几台RRU连接基带板就填写几行，级联只填写一行就可以，不加光纤不填写，在A列应该是M（修改），填写方式与开通数据一样

- sheet“FiberCable”填写要求

-该sheet是RRU到上级RRU或者基带板光纤连接，新增几台RRU填写几行，上级光口对应上级RRU的2口或者基带板：X（端口号），因是新增光纤在A列应该是A（新增）光纤，数据填写方式与开通数据一样

-双光纤需要在基带板和RRU另一个端口再新增一条数据

- sheet“IrAntGroup”填写要求（扩容TDD的RRU时填写）

-该sheet是TDD新增RRU需要填写，FDD不填写，新增几台RRU填写几行，在A列应该是A（新增）RRU天线组数据，填写方式与开通数据一样

- sheet“IpLayerConfig”填写要求（制式扩容时填写）

-该sheet是基站IP，因SDR站点多制式站号不能一样，因此只有扩容制式时填写，只填写新增的业务IP即可（如：TDD站点扩容FDD，或者FDD站点扩容TDD），如正常软硬扩不用填写，因为是新增业务，在A列应该是A（新增）IP信息，填写方式与开通数据一样

- sheet“Sctp”填写要求（制式扩容时填写）

-该sheet是基站对接核心网配置，因此只有扩容制式时填写，只填写新增的业务IP到新核心网数据，如正常软硬扩不用填写，因为是新增业务，在A列应该是A（新增）IP信息，填写方式与开通数据一样

- sheet“ServiceMap”填写要求（制式扩容时填写）

-该sheet是基站业务映射，因此只有扩容制式时填写，只填写新增的业务IP和对应运营商，如正常软硬扩不用填写，因为是新增业务，在A列应该是A（新增）IP信息，填写方式与开通数据一样