首先让用户导入两个xlsx文件，分别是模版表和网管导出表。提示“请导入扩容参数模版表”，用户导入模版表“4g_sdr_expansion”,导入成功后提示“请导入扩容参数模版表”，用户导入网管导出表“RANCM”。根据这两个表进行“RANCM”的修改填写操作。

模版表sheet“RANCM-sdrPlan”前三行为固定内容，后续填写由第一行内容进行索引，第四行开始为对应有效数据，有点是一行有的是多行，按后续我填写的sheet的对应内容行数一致。表“RANCM”前5行为表头，有效数据第六行开始。

首先根据模版表中sheet“RANCM-sdrPlan”中表头“扩容类型”和“制式”。这两个参数将会是后续我们填表的分类依据。

1.进行sheet“ManagedElement”填写。

如果表头“制式”对应数据为“TDDtoTDD”或者“FDDtoFDD”，则此sheet不进行填写。

如果表头“制式”对应数据为“TDDtoFDD”或者“FDDtoTDD”，则将此sheet A列表头MODIND对应列第七行数据改为M， F列参数名mimType对应列第七行填写模版表sheet“RANCM-sdrPlan”mimType对应数据；G列参数名mimVersion对应列第七行填写模版表sheet“RANCM-sdrPlan”mimVersion对应数据；H列参数名RADIOMODE对应列第七行填写模版表sheet“RANCM-sdrPlan”RADIOMODE对应数据； I列参数名SWVERSION对应列第七行填写模版表sheet“RANCM-sdrPlan”SWVERSION对应数据； AI列参数名RUNRADIOMODE对应列第七行与H列一致。

2. sheet“Equipment”填写

如果表头“制式”对应数据为“软扩”，则此sheet不进行填写。

如果表头“制式”对应数据为“硬扩”，则保留此sheet前5行表头，清除第六行开始所有数据，此表有效数据为一行。A列“MODIND”填M。G列到AI列首行表头分别为Slot1、Slot2、Slot3。。。Slot12，内容有无取值不确定，依次拿每一列表头在硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中遍历，看看配置表中有无值，如果有值则填入sheet“Equipment”对应部分。

- sheet“RU”填写

如果表头“制式”对应数据为“软扩”，则此sheet不进行填写。

如果表头“制式”对应数据为“硬扩”，则保留此sheet前5行表头，需要填写的行数为硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中第一行表头RUDevice对应列的有效数据的行数。A列“MODIND”填A。首先创建数组记录B列C列D列E列的第六行数据为原始数据，清除sheet“RU”第六行开始所有数据，B列C列D列E列按原始数据填充。F列RUDevice填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头RUDevice对应参数；G列userLabel填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头userLabel1对应参数；H列RUType填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头RUType对应参数；K列radioMode填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头RADIOMODE对应参数；M列与F列一致；L列functionMode填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头functionMode对应参数。N列connectModeWithUpRack填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头connectModeWithUpRack对应参数。

- sheet“FiberDevice”填写要求

如果表头“制式”对应数据为“软扩”，则此sheet不进行填写。

如果表头“制式”对应数据为“硬扩”，则保留此sheet前5行表头，需要填写的行数需要进行一次判断，判断方式如下：首先读取硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中第一行表头RUDevice对应列的有效数据。之后用这部分遍历模版表sheet”RRU”的第三行，有多少个有效数据在第三行出现，并记录对应同一列的第一行内容为x，则sheet“FiberDevice”需要填写行数为多少。保留原A列填大写M；C到E列在硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中按表头一一对应；F列从1开始逐一递增；H从0开始逐一递增；G列FiberDevice参数值为1,1,x。

- sheet“FiberCable”填写要求

如果表头“制式”对应数据为“软扩”，则此sheet不进行填写。

- 如果表头“制式”对应数据为“硬扩”，则保留此sheet前5行表头，需要填写的行数需要进行一次判断，判断方式如下：首先读取硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中第一行表头RUDevice对应列的有效数据有多少行，本sheet有效数据行数一致。首先创建数组记录B列C列D列E列的第六行数据为原始数据，清除sheet“FiberCable”第六行开始所有数据，A列填A，B列C列D列E列按原始数据填充。F列“FiberCable”填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头RUDevice对应参数。

G列ref1FiberDevice对应参数设置方式如下：首先读取F列“FiberCable”参数，根据F列“FiberCable”参数在硬件配置表中另外一个sheet“RRU”中从第3行开始进行遍历，如果找到对应的参数在硬件配置表“RRU”中的第3行，则对应G列ref1FiberDeviced的值设置为(1,1,x):y，其中x为对应参数的对应第一行参数，y为硬件配置表“RRU”中对应参数同列上一行单元格内的值；如果找到对应的参数在硬件配置表“RRU”中BW到CB列中的第3行之外的其他行，则对应G列ref1FiberDeviced的值设置为(z,1,1):2，z为硬件配置表“RRU”中对应参数同列上一行单元格内的值；

H列ref2FiberDevice对应参数设置方式如下：首先读取F列“FiberCable”参数，根据F列“FiberCable”参数在硬件配置表“RRU”中从第3行开始进行遍历，如果找到对应的参数在硬件配置表“RRU”中同一列下一行单元格有参数，则对应H列ref2FiberDeviced的值设置为(zx,1,1):1，其中zx为对应F列“FiberCable”参数的值;如果找到对应的参数在硬件配置表“RRU”中同一列下一行单元格无参数，则对应H列ref2FiberDeviced的值设置为(zz,1,1):1，其中zz为对应F列“FiberCable”参数的值

*****-双光纤需要在基带板和RRU另一个端口再新增一条数据

- sheet“IrAntGroup”填写要求（扩容TDD的RRU时填写）

如果表头“制式”对应数据为“硬扩”并且表头“制式”对应数据为“TDDtoTDD”或者“FDDtoTDD”，则需要填写此sheet，不然不填写。

需要填写的行数需要进行一次判断，判断方式如下：首先读取硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中第一行表头RUDevice对应列的有效数据有多少行，本sheet有效数据行数一致。首先创建数组记录第六行数据为原始数据，清除sheet“IrAntGroup”第六行开始所有数据（包含第六行），A列填A，B列C列D列E列按原始数据填充。F列IrAntGroup和I列antEntityNo从对应列原始数据开始逐一递增，例如：如果原始数据为n，则第六行新填写的有效数据为n+1。H列refSdrDeviceGroup填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头RUDevice对应参数；G列irAntGroupNo都填1，J列refRfDevice和K列AntProfile按照第一行表头参数在硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中一一对应。

- sheet“IpLayerConfig”填写要求（制式扩容时填写）

当表头“制式”对应数据为“TDDtoFDD”或者“FDDtoTDD”填写此sheet，前5行不做更改，一共二行有效数据，清除sheet“IrAntGroup”第六行开始所有数据（包含第六行），A列填A，B列C列D列E列按原始数据填充。J列vid填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头vid对应参数；M列ipAddr填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头ipAddr对应参数；N列networkMask填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头networkMask对应参数；O列gatewayIp填硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中表头gatewayIp对应参数。

- sheet“Sctp”填写要求（制式扩容时填写）

当表头“制式”对应数据为“TDDtoFDD”或者“FDDtoTDD”填写此sheet，表格已有内容不做修改，前15行不做更改，新增一共十行有效数据，G列Sctp和H列sctpNo有效数据从第15行逐一递增。其余列复制6-15行数据填充。

- sheet“ServiceMap”填写要求（制式扩容时填写）

当表头“制式”对应数据为“TDDtoFDD”或者“FDDtoTDD”填写此sheet，有效数据两行，从第8行开始填写，O列fddServiceDscpMap、P列tddServiceDscpMap在硬件配置表“RANCM-sdrPlan”中按表头一一对应。F列serviceMapNo从第7行逐一递增。其余列复制6-15行数据填充。

当表头“制式”对应数据为“TDDtoFDD”或者“FDDtoTDD”，用户需要导入另外一个名为

RANCM-cfgRadio的xlsx文件。

表名RANCM-cfgRadioNet_TDD/FDD填写规则

1. sheet“ENBFunction”填写要求

-该sheet是无线节点数据，每个站一行，只有扩容网元制的时候填写（如：TDD站点扩容FDD，或者FDD站点扩容TDD），如正常软硬扩不用填写，因此在A列应该是A（新增）网元制式节点，填写方式与开通数据一样

当表头“制式”对应数据为“TDDtoFDD”或者“FDDtoTDD”填写此sheet，需要填写的行数为1，从第七行开始填写，c列，D列，E列对应参数为同列第六行数据；H列和I列对应内容和E列相同；J列、L列对应内容和D列相同；

2. sheet“Cell4GFDD/Cell4GTDD”填写要求

-该sheet是扩容小区数据，扩容几个小区填写几行，因此在A列应该是A（新增）小区数据，填写方式与开通数据一样

最终输出的所有表里，每一个sheet的有效数据行数需要按照我规定的来，如果某一列引用的是源数据表里的数，最终某一列有效数据行数不够，则提示使用者具体位置具体参数，如果是模版表里的定量数据，则同列内复制填充，当我规定某一个sheet有效数据为n行后，如果模版表内有效数据不足n行，则同列内复制填充。如果等于n行，则不做操作，如果超过n行，则删去多余行。